安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE STYCAST FP 4340又名   FP4340 35CC ENCP SPECTRUM

安全技术说明书编号 :  256388

V001.2

-40CD

修订: 17.01.2013

发布日期: 24.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE STYCAST FP 4340又名   FP4340 35CC ENCP SPECTRUM -40CD

密封剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

17.01.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第1类

接触途径

眼睛接触

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

呼吸过敏性

皮肤敏化作用

第1B类

第1B类

第3类

皮肤接触

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:256388

V001.2

LOCTITE STYCAST FP 4340又名   FP4340 35CC

ENCP SPECTRUM -40CD

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/雾/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P404存放于密闭的容器中。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

取代酸酐

含量

GHS分类

10-  30%

严重眼损伤1

H318

专有组分

皮肤敏化作用1

H317

呼吸过敏性1

H334

环氧树脂

专有组分

1-  10%

1-  10%

皮肤敏化作用1;经皮

H317

对水生环境有慢性危害3

H412

环氧树脂

专有组分

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

四氢化甲基邻苯二甲酸酐

1-  10%

皮肤敏化作用1

H317

34090-76-1

呼吸过敏性1

H334

严重眼损伤1

H318

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



MSDS-No.:256388

V001.2

LOCTITE STYCAST FP 4340又名   FP4340 35CC

ENCP SPECTRUM -40CD

第 3页共    8页

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用大量的水冲洗皮肤（如有，使用肥皂）。

衣物重新使用前应清洗。

脱去污染的衣服和鞋子。

重新使用前彻底清洗鞋子。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。

检查并摘除任何隐形眼镜。

就医。

移至新鲜空气处。

如果没有呼吸，给予人工呼吸。

如果呼吸困难，给氧。

如症状发展和持续，就医。

食入：

不得催吐，除非在医务人员指导下进行。

如果个体有知觉，用水漱口。

不要给无意识的人喂食任何东西。

如症状发展和持续，就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

碳氧化物。

氮氧化物。

硫氧化物。

乙醛。

碳氢化合物。

酚醛塑料。

灭火剂:

雾状水，泡沫，干粉或二氧化碳。

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火方法:

灭火注意事项:

暴露在极热温度下封闭的容器可能破裂（由于容器内压力增大）。

一旦使用直流水喷射，可能产生强烈的汽化。

与水或水蒸气反应形成甲基四氢邻苯二甲酸和甲基六氢邻苯二甲酸。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道或排水沟。

穿戴防护设备。

疏散未受防护的人员。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

疏散泄漏场所人员并通风。筑堤收容泄漏物以避免其排入水体。清除时穿戴全面的

防护设备。

保存在适合的密闭容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

[image: image13.jpg]]



[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



MSDS-No.:256388

V001.2

LOCTITE STYCAST FP 4340又名   FP4340 35CC

ENCP SPECTRUM -40CD

第 4页共    8页

操作注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

不得品尝或吞食。

保持容器密闭。

操作后彻底清洗。

储存注意事项:

储存于阴凉、干燥及通风条件良好的场所。

保持容器密闭。

远离点火源和明火。

存储/运输时的控制温度:

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

取代酸酐

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

环氧树脂

环氧树脂

四氢化甲基邻苯二甲酸酐

工程控制：

当全面通风不足以控制空气中污染物浓度低于职业接触限值时，推荐采用局部通风

。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

如果有溅洒风险存在时，采用全脸防护。

身体防护：

手防护：

穿戴防渗透手套和防护服以防止皮肤接触。

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黑色

液体

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

无资料。

未测定

157,2°C  (314.96°F)

不溶于 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:256388

V001.2

LOCTITE STYCAST FP 4340又名   FP4340 35CC

ENCP SPECTRUM -40CD

第 5页共    8页

避免接触的条件：

禁配物：

远离禁配物贮存。

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

暴露于潮湿环境。

氧化剂。

二氟化氧。

酸和碱。

胺类。

醇类。

氟。

水。

分解产物：

碳氧化物。

氮氧化物。

硫氧化物。

碳氢化合物。

酚醛塑料。

乙醛。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

四氢化甲基邻苯二甲酸

酐

LD50

2.000 mg/kg

世界经济合作与发展组织

准则  401

34090-76-1

（急性经口毒性）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

四氢化甲基邻苯二甲酸

酐

阴性的

哺乳动物细胞基因

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  476

突变试验

34090-76-1

（哺乳类动物细胞体外基因

突变试验）

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



MSDS-No.:256388

V001.2

LOCTITE STYCAST FP 4340又名   FP4340 35CC

ENCP SPECTRUM -40CD

第 6页共    8页

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

青鳉鱼

测试方法

取代酸酐

LC50

500 mg/l

鱼类

Daphnia

鱼类

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

专有组分

（鱼类,急性毒性

试验）

取代酸酐

专有组分

EC50

LC50

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

103 mg/l

24 mg/l

24 h

大型蚤

虹鳟

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

环氧树脂

专有组分

（鱼类,急性毒性

试验）

环氧树脂

专有组分

40 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

环氧树脂

专有组分

90 mg/l

羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

四氢化甲基邻苯二甲酸酐

> 100 mg/l

130 mg/l

79 mg/l

鱼类

96 h

48 h

青鳉鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

34090-76-1

（鱼类,急性毒性

试验）

四氢化甲基邻苯二甲酸酐

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

34090-76-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

四氢化甲基邻苯二甲酸酐

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

34090-76-1

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:256388

V001.2

LOCTITE STYCAST FP 4340又名   FP4340 35CC

ENCP SPECTRUM -40CD

第 7页共    8页

环氧树脂

专有组分

71 %

世界经济合作与发展组织准则

301 B

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

四氢化甲基邻苯二甲酸酐

需氧的

99 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

34090-76-1

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

2,59

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

取代酸酐

专有组分

环氧树脂

1,34

专有组分

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

24.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。


MSDS-No.:256388

V001.2

LOCTITE STYCAST FP 4340又名   FP4340 35CC

ENCP SPECTRUM -40CD

第 8页共    8页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


