安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE ABLESTIK QMI509又名   QMI 509 Allegro (7290)

安全技术说明书编号 :  184349

V001.4

10cc EFD

修订: 30.07.2014

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

化学品俗名或商品名：

推荐用途:

LOCTITE ABLESTIK QMI509又名   QMI 509 Allegro (7290) 10cc EFD

QMI 509

贴片胶

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

30.07.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）本品不被分类为危险化学品。

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

无资料。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

银 >= 99,9 %，粉末状（< 1 mm）

7440-22-4

含量

GHS分类

60- 100%

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

环氧环己烷乙基三甲氧基硅烷

0,1-   1%

生殖细胞致突变性2

3388-04-3

H341

致癌性2

H351

对水生环境有慢性危害3

H412

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



修订:184349

V001.4

LOCTITE ABLESTIK QMI509又名   QMI 509 Allegro

(7290) 10cc EFD

第 2页共    6页

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量的水清洗并持续几分钟，同时保持眼睑撑开。咨询医生。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

灭火剂:

见第10部分。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火注意事项:

受热分解。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

穿戴防护设备。

确保足够的通风。

用机械设备移除泄漏物。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

加热产品时排风。

不得向火焰或炽热的物体直接喷洒雾状水。

参见第8部分的建议。

贮存于阴凉，干燥的场所。

必须贮存于配有防泼溅收集设施的区域。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

银 >= 99,9 %，粉末状（< 1 mm）

无

无

0,1 mg/m3TWA

无

无

环氧环己烷乙基三甲氧基硅烷

无

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



修订:184349

V001.4

LOCTITE ABLESTIK QMI509又名   QMI 509 Allegro

(7290) 10cc EFD

第 3页共    6页

呼吸系统防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

适当的呼吸系统防护措施：

过滤器类型：A

眼睛防护：

身体防护：

密闭良好的安全护目镜。

和/或

面部防护

穿戴防护设备。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

围裙。

手防护：

推荐使用腈类化学防护手套。

其他防护  :

用大量肥皂和水冲洗粘在皮肤上的污垢，进行皮肤护理。使用抗溶剂型护肤霜。不

得吸入粉尘和蒸气。

工作时不得饮食或抽烟。

避免与皮肤和眼睛接触。用于加热或切割和碾磨的所有机械要求排风。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

灰色

糊状

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

高温下可能发生聚合。

> 93°C  (> 199.4°F)

不混溶或难混合 (溶剂:水)

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

3,55 g/cm3

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

受热分解。

除非你打算立即使用，不得加热混合的粘合剂。

不遵守这些预防措施，可能会导致过多的热量累积，造成放热。

氧化剂、酸类、卤素和卤代化合物。

过氧化物。

水，胺类，碱类，醇类。

遇硝酸形成爆炸性混合物。

分解产物：

刺激性蒸气。

金属氧化物

温度升高或存在禁配物时，可能发生聚合反应。

加热分解时可有烟气产生。烟气含一氧化碳及其它有毒气体。

见第五部分。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



修订:184349

V001.4

LOCTITE ABLESTIK QMI509又名   QMI 509 Allegro

(7290) 10cc EFD

第 4页共    6页

皮肤接触

轻微的刺激性，不需要标识。

眼睛接触

轻微的刺激性，不需要标识。

金属颗粒的微量磨损导致眼部刺激

避免接触眼睛。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

银 >= 99,9

经口吸入经皮

%，粉末状（< 1 mm）

7440-22-4

环氧环己烷乙基三甲氧

基硅烷

经口

LD50

LD50

13.000 mg/kg

6.700 mg/kg

经口吸入

经皮

大鼠

家兔

3388-04-3

经皮

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



修订:184349

V001.4

LOCTITE ABLESTIK QMI509又名   QMI 509 Allegro

(7290) 10cc EFD

第 5页共    6页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

鲤鱼

测试方法

CAS-No.

环氧环己烷乙基三甲氧基硅

LC50

42,3 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

烷

3388-04-3

（鱼类,急性毒性

试验）

环氧环己烷乙基三甲氧基硅

EC50

EC50

NOEC

58 mg/l

90 mg/l

6 mg/l

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

烷

3388-04-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

环氧环己烷乙基三甲氧基硅

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

烷

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

3388-04-3

（藻类，生长抑

制试验）

Algae

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.

环氧环己烷乙基三甲氧基硅

烷

需氧的

28 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

3388-04-3

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

4,1

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

环氧环己烷乙基三甲氧基硅

烷

23°C

世界经济合作与发展组织

准则  117

3388-04-3

（分配系数（正辛醇/水）

，高效液相色谱法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》，遵照常规化学废物的处置要求进行处

置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息


修订:184349

V001.4

LOCTITE ABLESTIK QMI509又名   QMI 509 Allegro

(7290) 10cc EFD

第 6页共    6页

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

符合RoHS法规要求

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

林娜，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918475

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H341怀疑导致遗传性缺陷。

H351怀疑会致癌。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


